Aufgabe 6

- Entwickeln Sie eine Betriebszeitzähler für einen Mikrocontroller

- Folgenden Funktionen sind gefordert:

  - Der Betriebszeitzähler soll, falls eine Funktion im "non-blocking" Multitasking Bereich blockieren sollte, weiter zählen.

  - Angabe in Sekunden, min. 20 Jahre muss gezählt werden können.

    - Erstetzen Sie bz_type in den nachfolgenden Funktionen mit dem passenden Datentyp

  - Der Betriebszeitzähler soll über Funktionen gesetzt und ausgelesen werden können

    - z.B. bei einem Neustart aus einem Non Volatile Memory (nicht zu programmieren)

    - oder zum Anzeigen der Betriebszeit im Hauptprogramm

    - Achtung, Zugriffskonflikte beachten!

  - Der Zähler soll auch im sogenannten Idle und Sleep Modus weiter laufen.

  - Schreiben Sie eine Funktion für die Parametrierung und Initialsierung der Hard- und Softwareelemente.

    - void initBetriebszeit(bz_type betriebszeit);

  - Schreiben Sie je eine Funktion für das sichere Lesen und Schreiben der Betriebszeit für das Anwendungsprogramm

    - void setBetriebszeit(bz_type betriebszeit);

    - bz_type getBetriebszeit(void);

  - Implementieren Sie die benötigte Interrupt Service Routine

- Geben Sie zur Überprüfung des Betriebszeitzählers diesen in einem non-blocking Task in der Main-Super-Loop aus.

  - Da leider nicht genügend Resourcen (LED's) für alle Bits des Zählers zur Verfügung stehen und auch das Display noch nicht in Betrieb genommen wurde, verwirklichen Sie folgende nicht optimale Darstellungslösung:

    - Zeigen Sie auf den LED's 3-0 die Bits 5-2 der Betriebszeit an.

      - Gleichzeitige Zuweisung des interessierenden 4 Bit Datums auf die LEDs, nicht mit einzelnen zuweisungen Bit für Bit!

      - Achtung: Der restliche Port/Lat auf dem die LEDs sind, darf nicht verändert werden.

    - Damit der Sekundenrythmus sichtbar wird, soll der Zustand der LEDs jeweils ca. 20 ms vor der Sekundenumschaltung invertiert dargestellt sein.

## Initialisierung des Timers1

- void initBetriebszeit(uint32_t betriebszeit){

- u32_uptime_seconds = betriebszeit;

- __builtin_write_OSCCONL(0b00000011); //SOSC aktivieren

- T1CONbits.TON = 0; // Disable Timer

- T1CONbits.TCS = 1; // Select external clock

- T1CONbits.TSYNC = 0; // Disable Synchronization

- T1CONbits.TCKPS = 0b00; // Select 1:1 Prescaler

- TMR1 = 0x00; // Clear timer register

- PR1 = 32767; // Load the period value, Quarztakt

- IPC0bits.T1IP = 2; // Set Timer 1 Interrupt Priority Level

- IFS0bits.T1IF = 0; // Clear Timer 1 Interrupt Flag

- IEC0bits.T1IE = 1; // Enable Timer1 interrupt

- T1CONbits.TON = 1; // Start Timer

- }

Um den Betriebszeitzähler zu verwenden ist der Timer1 nötig, da dieser auch im Sleep Modus weiterzählen kann. Die globale Variable u32_uptime_seconds beschreibt hier die Betriebszeit. Um eine Laufzeit von 20 Jahren zu ermöglichen, wurde eine 32-bit Variable gewählt.

In dieser Funktion wird der Timer1 als asynchroner Timer initialisiert. Dabei wird er von dem externen 32kHz Quarz betrieben. Das Timer-Flag wird im Sekunden-Rhythmus gesetzt. Zusätzlich erfolgt jede Sekunde ein Timer-Interrupt.

## Interrupt Service Routine

- //Interrupt Service Routine

- void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)

- {

- _T1IF = 0; //Clear Timer1 interrupt flag

- u32_uptime_seconds++;

- }

Die Interrupt-funktion wie oben zu sehen dient dazu, das von Timer1 gesetzte, Interrupt-Flag zu clearen und im nächsten Schritt den Sekundencounter „u32_uptime_seconds“ um +1 zu inkrementieren.

## Set- und Get-Funktionen

- void setBetriebszeit(uint32_t betriebszeit){

- _T1IE = 0;

- u32_uptime_seconds = betriebszeit;

- _T1IE = 1;

- }

setBetriebszeit() bildet die zugehörige setter-Funktion, welche Verwendung findet wenn die Betriebszeit auf einen festen Wert gesetzt werden soll. In Zeile 2 und 4 werden die Interrupts des Timer1 deaktiviert, damit der Schreibvorgang ungestört fertiggestellt werden kann, ohne dass ein Interrupt diesen unterbrechen kann.

- uint32_t getBetriebszeit(void){

- _T1IE = 0;

- uint32_t temp = u32_uptime_seconds;

- _T1IE = 1;

- return temp;

- }

In der getBetriebszeit() Funktion, kann die aktuelle Betriebszeit ausgelesen werden, indem die 32-Bit uptime zuerst in eine Hilfsvariable „temp“ geschreiben wird, um dann als Rückgabewert zu dienen. Wie auch in der setBetriebszeit() Funktion, werden hier die Timer1 Interrupts für die Dauer des Schreibvorgangs deaktiviert.

## Darstellung der Betriebszeit mit Hilfe der LEDs

- void ShowBetreibszeitLED(){

- static uint16_t counter;

- counter++;

- if (counter == 980){

- LATB = LATB ^ 0b0000111100000000; //invertierung des Registers nur an interessierenden bits

- }

- if (counter == 1000){

- counter =0;

- uint16_t LATB_temp = LATB & 0b1111000011111111; // Alle LED ausschalten

- uint32_t betriebszeit32 = getBetriebszeit(); //Betriebszeit beziehen

- betriebszeit32=betriebszeit32<<6; //um 6 bit nach links shiften

- uint16_t betriebszeit16 = betriebszeit32; //in 16 bit konvertieren

- uint16_t maske = betriebszeit16 & 0b0000111100000000; //Jetzt enthält die Maske überall 0 außer an den interessierenden bits

- LATB = LATB_temp | maske;

- }

- }

Sobald eine Sekunde vergangen ist, wird zuerst der Counter zurückgesetzt. Es wird eine Variable LATB_temp erstellt, welche dem ursprünglichen Register entspricht, wobei jedoch alle LEDs ausgeschaltet sind. Als nächstes wird die aktuelle Betriebszeit bezogen, um 6 bits nach links verschoben und zu einer 16bit Zahl konvertiert. Diese 16bit Zahl wird dann mit einer Maske so verknüpft, dass die nicht interessierenden Bits zu 0 gesetzt werden.(Zeile 13)

Zuletzt wird das zwischengespeicherte LATB_temp Register mit der erstellten Maske ODER verknüpft.

20ms vor dem Setzten des LATB-Registers werden die interessierenden Bits für die LEDs mit Hilfe von XOR invertiert (Zeile 5).